1．PTT

1.1获取 号码+激活码

1.1.1登录网页

1.1.2选号码并激活号码

黄标的才是可选的。

邮箱必写

1.2. wifi4_lsd文件配置信息

注意1：

wifi4_lsd文件夹内是需要执行的脚本。把一些ptt所需信息（eg：号码，激活码。Ptt连接WiFi的信息）push到样机中

1.2.1 配置pttinfo.conf

MDN：1.2中选的号码

ActivationKey：对应的激活码

pttinfo.conf配置好保存后，样机连接电脑，执行push_pttconfig.bat

样机开机连接电脑,命令查看号码和激活码是否正确：

1.2.2配置wifi

（3月1号开始的发布的新版本配置方法详见：Maintenance配置wifi步骤.docx）

(2) wpa_supplicant.conf

把配置信息，push到手机

样机连接电脑，打开wifi4_lsd文件夹，

- 双击执行mywifi.bat  (push wifi的配置信息)

- 双击执行push_pttconfig.bat (push 号码的配置信息)

- 执行后，reboot样机

1.3.创建TalkGroup

1.3.1给组命名,添加成员

1.3.2 Channel 选择

1.所在组的成员，必须都要选择channel(网页中的Position)，否则呼叫不成功

本次激活的号码：12233446083简称6083

假如6083 创建3个分组，AA，BB，CC.

组对应的channel不重复（类似数据库表中id列）。

样机通过channel selector switch 键来切换组，ptt进程起来后，样机LCD会显示 CH2，然后显示AA。拨动channel selector switch 键，切换到下一个组，显示CH3，然后组名BB。

1.3.3 呼叫

按住ppt键，响两声后，就是建立通信了

1.4.添加私有联系人

样机长按 side button 切换到私有联系人。

长按ptt键，进行通话。

1.5.一些命令

附：

1.5.1 Ptt进程查看

1.5.2启动  gui

1.5.3 查看是否连上ptt服务，wifi是否连接，样机MAC地址。搜索可用wifi

是否连上ptt服务，ptt进程是否起来

样机Mac地址：

如果没有mac地址  00:03:7F:50:00:01

连接wifi成功 ，inet addr 是有地址的。

搜索wifi

查看mac地址

1.5.4查看sn

Cd data

Cat sn.txt

2．DM 测试

问题：DM操作失败时，先看key

（1）查看样机key是否正确

（2）如果不正确，restore key

Please refer the below steps to restore key if lost.

1. adb shell

2. rm -rf /persist/aws/certs/*

3. According to the radio’s IMEI. Find the radio device dm key under

(MSI_RegisterKey/IMEI_Certs)

4. Adb push all files under (MSI_RegisterKey/IMEI_Certs/{IMEI}) to /persist/aws/certs/

5. Then reboot the radio

For example, the radio’s IMEI is 355661090001181

主要测两项，

- 发送一个命令，看样机是否按照命令执行

- 抓log

查看样机的相关信息：

打开postman工具

按下图

左侧：点configuration。

中间 ： GET      {{url}}/devices/FLB253CDDX00294/configuration

最后点击 send 按钮

此操作只是查看样机的相关配置信息

返回的结果：

  - DM 测试项一：发送一个命令

开机状态连接电脑，

Eg：亮度指令。默认是1.

"brightnessLevel": 2（执行该指令，按button键，指令执行后，样机LCD 亮度图标是否变化。）

执行put  {{url}}/devices/FLB253CDDX00294/configuration

  - DM 测试项二：抓 log

主要看时间是否一致，

- GET {{url}}/devices/FLB253CDDX00294

Desired和reported中 时间是10:00:21（该时间是样机初始信息）

（2）执行put  {{url}}/devices/FLB253CDDX00294/configuration  时间是10:00:22（测试时改动了时间，原始值是21，现在改为22。测试时把时间变化一下即可）

Body 的代码如下：

{

"diagnostics": {

"uploadPackageTransp": "wifi|lte",

"generatePackageTs": "2018-02-05 10:00:22",

"uploadPackageTs": "2018-02-05 10:00:22",

"level": "ALL:7"

}

（3）GET {{url}}/devices/FLB253CDDX00294

Desired和reported中 时间是10:00:22

说明成功。

2.3.adb 查看 命令是否执行

adb shell

cat data/log/syslog |grep awsdn

3．Fota 升级

3.1 DM  fota 升级

3.1.1.查看下载进度

新版本的DM fota 升级，

(1)下载升级包的过程中查看下载进度：

cd  /data/fota

ls -l

(2)下载完成后：可以在

cd /data

ls  -l   查看全部中查看到

(3)查看fota包信息

3.1.2导出DM fota升级 log ：

adb pull  /data/logs/syslog

start .   直接进入log所在目录下

  - maintennace  fota  app升级

3.2.1 upload the app package by  maintenance Mode

entry maintenance Mode.

you will see the wifi ap “mdm9607-base-xxxx” in pc,(xxxx is the last 4 characters of the device’s  imei number) cnonnect it, the default password is the last 8 alphanumeric characters of the device’s serial number.

Then open the browser, input address: https://192.168.100.1/ , we will see the ui :

The login default username: mdm9607-base_adm ,

Default password: the last 8 alphanumeric characters of the device’s serial number

After login success, we will see the UI:

please press the button   to select the update package;

After select update package, press the “Upload” button, begin upload the “update package”.

Then, you will see the alert dialog to input password.

The default password is the last 8 alphanumeric characters of the device’s serial number,

After input password,press the confirm button ,begin upload.

Wait about 2-3 min, the browser will alert a success dialog,

then the fulcrum will reboot into recovery mode to update the software.

3.2.2升级成功后，查看app版本号

adb shell

cd apps

cat version

查看的是app的版本号。而不是整个系统的版本号

3.2.3 导出 log

4．全包 fota升级

测试方法：

adb push 文件路径  /data/.

进入adb shell,执行：

mount -t ubifs ubi0:cachefs /cache -o bulk_read 
mkdir -p /cache/recovery 
echo "--update_package=/data/update.zip" > /cache/recovery/command 
reboot-recovery